BL-Y50C船用压力控制器

应用领域：

主要用于船用压力控制。

产品特点

经济适用，防水外壳，满足船用条件。

一、主要技术性能

| 工作参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 外壳防护等级 | IP44 |
| 环境温度 | -25-55℃ |
| 抗震性能 | 2-25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/S2 |
| 重复性误差 | 见规格表 |
| 触点容量 | AC 380V 3A（阻性） DC 220V 2.5A（阻性） |

1.仪表参数

2.设定值参照表                                                                 单位：MPa

| 序号 | 对应设定值调节范围 | 切换差调节范围 | 设定值误差 | 重复性误差 | 对应外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | -0.1~0 | 0.0065~0.026 | ±0.004 | 0.002 | 普通：01 |
| 02 | 0~0.1 | 0.006~0.028 | ±0.004 | 0.002 |  |
| 03 | 0~0.2 | 0.01~0.08 | ±0.008 | 0.004 | 普通：02 |
| 04 | 0~0.3 | 0.025~0.1 | ±0.012 | 0.006 |  |
| 05 | 0~0.5 | 0.07~0.25 | ±0.02 | 0.01 |  |
| 06 | 0~0.8 | 0.07~0.25 | ±0.032 | 0.016 |  |
| 07 | 0~1 | 0.1~0.28 | ±0.04 | 0.02 |  |
| 08 | 0~1.5 | 0.12~0.3 | ±0.06 | 0.03 |  |
| 09 | 0~2 | 0.15~0.5 | ±0.08 | 0.04 |  |
| 10 | 0~3 | 0.25~0.6 | ±0.12 | 0.06 |  |
| 11 | 0~4 | 50 | ±0.16 | 0.08 |  |

二、仪表选型

| 型 号 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-Y50C- | □ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | B |  |  | 切换差不可调 |
| 设定值调节范围 |  | 01 |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 02 |  |  |
|  |  | 03 |  |  |
|  |  | 04 |  |  |
|  |  | 05 |  |  |
|  |  | 06 |  |  |
|  |  | 07 |  |  |
|  |  | 08 |  |  |
|  |  | 09 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 |  |  |
| 连接方式 |  |  | M | M12X1外螺纹 |