3051G型压力变送器

应用领域：

差压测量，压力测量，与节流装置配合进行流量测量，液位测量，界面测量。

一、产品特点

- 测量范围：从 0–1.5 psi 到0–4000 psi（从 0–10 到 0–27580 kPa）；

- 0.075% 参考精度，包括线性度、迟滞性和重复性；

- 量程比达到 100：1；

- 较轻的重量、紧凑的尺寸有助于实现轻松安装和搬运；

- 在实际过程工况下可达到 5 年的稳定性。

二、仪表选型

| 型号 | 变送器类型 |  |
| --- | --- | --- |
| 3051G | 压力变送器 |  |
| 代码 | 压力类型 |  |
| P | 表压 |  |
| 代码 | 压力范围（量程/最小量程）(1) |  |
| 1 | -14.7–30 psi /0.3psi（-101–207 kPa/2.1 kPa）； |  |
| 2 | -14.7–150 psi /1.5psi（-101–1034 kPa/10.3 kPa）； |  |
| 3 | -14.7–800 psi /8psi（-101–5516kPa/55 kPa）； |  |
| 4 | -14.7–4000 psi /40psi（-101–27580kPa/270 kPa）； |  |
| 代码 | 输出 |  |
| A | 4-20mA，带有基于HART协议的数字信号 |  |
| 代码 | 过程连接型式 |  |
| 2B | 1/2-14NPT阴螺纹 |  |
| 代码 | 隔离膜片 | 过程连接接液件材料 |
| 2 | 316L SST | 316L SST |
| 3 | 哈氏合金C-276 | 哈氏合金C-276 |
| 代码 | 灌充液 |  |
| 1 | 硅油 |  |
| 代码 | 外壳材料/配管 |  |
| A | 铝，聚氨酯涂层1/2-14NPT |  |
| B | 铝，聚氨酯涂层M20×1.5(CM20) |  |
| 代码 | 阀组一体化安装(可选) |  |
| S5 | 一体化安装306型阀组(要求过程接口代码2B) |  |
| 代码 | 安装支架(可选) |  |
| B4 | 2英寸管道安装或面板安装支架，配备螺栓，全部为不锈钢 |  |
| 代码 | 一体化远传膜片(可选) |  |
| S1 | 一体化安装远传膜片（直接安装型或毛细管型） |  |
| 代码 | 危险场所认证 |  |
| E3 | CQST隔爆认证 |  |
| I3 | CQSC本质安全认证 |  |
| E5 | 厂家互检（FM）隔爆认证 |  |
| I5 | 厂家互检（FM）非易燃与本质安全认证 |  |
| K5 | 厂家互检（FM）隔爆认证与本质安全认证 |  |
| 代码 | 其它选项 |  |
| M5 | 液晶显示器，刻度0-100% |  |
| D1 | 零点和量程硬件调整 |  |
| Q4 | 标定证书 |  |
| P1 | 静水压试验 |  |
| T1 | 瞬态电压保护 |  |
| C1 | 自定义软件组态（提交订单时要求填写组态数据表[CDS]00813-0100-4050） |  |
| P2 | 特殊清洗 |  |

（1）3051G量程下限随大气压的变化而变化

（2）对于酸性油田环境，构件材料应符合NACE MR0174/ISO 15156推荐标准。环境限制适用于某些材料。欲了解详细信息，请参考最新标准。对于炼油厂酸性环境，选用材料也应符合NACE MR0103标准。